Расширение Script языка для программ FPWinX и Certify.

1.Перечень новых синтаксических элементов скрипта для работы с регистраторами

DeclareBeg – начало декларирования переменных.

New  - декларировние новой переменной.

DeclareEnd – конец декларирования новых переменных.

Set – установка значения переменной.

While – начало цикла While.

EndWhile – конец цикла.

If … Then… Else… EndIf – условный оператор If.

RunCommand – выполнить команду системы команд регистратора

Oper – выполнить операцию над двумя операторами и результат поместить в третий.

Print – вывести в выводной поток текущее  значение значение переменной.

2. Описание элементов расширенного скрипта

2.1. %DeclareBeg – начало декларирования переменных.

Данный оператор открывает секцию определения новых переменных, которая должна располагаться вначале программы и быть единственной в программе. Данный оператор содержит один параметр, который является префиксом переменных. Внутри данной секции моут использоваться только операторы %New.

Пример:

%DeclareBeg  $$

В данном случае, префиксом является строка $$.

2.2. %New  - декларирование новой переменной.

Данный оператор предназначен для декларирования новых переменных. Переменные декларируются без префикса, определенного в DeclareBeg.

2.3. %DeclareEnd – конец декларирования новых переменных.

Оператор закрывает секцию определения новых переменных.

После закрытия секции к описанным переменным можно обращаться только с учетом их префикса.

Пример:

%DeclareBeg  $$

%New A1

%New A2

%New Tmp

%DeclareEnd

Здесь были созданы переменные $$A1, $$A2, $$Tmp.

2.4. %Set – установка значения переменной.

Оператор предназначен для установки значения переменной. Значение переменной может быть установлено или в значение другой переменной, или в значение строковой константы. Формат оператора:

%Set <устанавливаемая переменная> = <переменная>

или

%Set < устанавливаемая переменная> = <константа>

Пример:

%Set $$A1="1"

%Set $$A2="1"

%Set $$Tmp1 = $$A1

2.5. %While – начало цикла.

Оператор предназначен для организации цикла, который начинается с оператора, находящегося  сразу за оператором While и заканчивается оператором, находящимся перед оператором конца цикла %EndWhile.

Формат оператора:

%While (<операнд1> <операция-сравнения> <операнд 2>)

…

…

…

%EndWhile

Где <операнд1> и <операнд 2> это либо  переменные, либо константы.

<операция-сравнения> = { “<” , “<=” , “==” , “>” , “>=” }

Пример:

%Set $$sss1 = 100

%While ($$sss1 <= 105)

;SSS1=SSS1+3

%Oper($$sss1, 3, 0, $$sss1)

%Print $$sss1

%EndWhile

2.6. %EndWhile – конец цикла.

Оператор предназначен  для указания места, где завершается последний из определенных ранее циклов

Формат оператора:

%EndWhile

Пример: (см. п. 2.6).

2.7. %If … %Then… %Else… %EndIf – условный оператор If.

Оператор If – условный оператор, предназначенный для выполнения тех или иных групп операторов в зависимости от выполнения или невыполнения условия.

Формат оператора:

%If <условие>

%Then

{Операторы1}

%Else

{Операторы2}

%EndIf

Если условие выполнено (целочисленное сравнение), то исполняется кусок скрипта помеченный как {Операторы1}, а если не выполнено, то исполняется кусок кода помеченный как {Операторы2}.

<условие>  =   <операнд1> <функция сравнения> <операнд2>

<операнд1> = <строка, приводимоя к целому числу> | <целочисленная константа>

<операнд2> = <строка, приводимоя к целому числу> | <целочисленная константа>

<функция сравнения> = {0 | 1 | 2 | 3 | 4}

где:                         0 - "<"

`                       1 - "<="

`                       2 - "=="

3 - ">"

4 - ">="

Примечание 1. При необходимости сравнения строк не приводимых к целым числам надо предварительно использовать оператор %Oper c <операция> = 10.

Примечание 2. Текущая версия расширения Script языка не поддерживает вложенные операторы %If.

2.8. %RunCommand – выполнить команду системы команд регистратора

С помощью этого оператора можно непосредственно выполнить на регистраторе команду по её номеру и параметрам.

Формат оператора:

%RunCommand( <код команды>, <параметр 1>, …, <параметр N>)

Количество параметров равно количеству параметров команды регистратора.

При переносе скриптов с платформы Datecs FP3530T на платформу Datecs FP-3141T/FP-T260/CMP-10 и наоборот меняется система команд, поэтому в части оператора %RunCommand невозможно обеспечить полную совместимость между скриптами, запускаемыми на  этих платформах. Необходимо дорабатывать скрипты под систему команд выбранной платформы. В  частности примеры  3.3 и 3.4 будут выглядеть по-разному для разных платформ, что отражено в соответствующих разделах документа.

2.9. %Oper – выполнить операцию над двумя операторами и результат поместить в

третий.

Этот оператор позволяет выполнить одну из указанных ниже операций над двумя операндами и поместить результат в третий.

Формат оператора:

%Oper(<операнд1>, <операнд2>, <операция>, <операнд-результат>)

<операнд1>, <операнд2> - могут быть переменными или константами.

<операнд-результат> - может быть переменной (допускается использование переменной, используемой в <операнд1> или <операнд2>).

<операция> - целое число, обозначающее операцию:

0 - "+" (сложение - целое) :        <операнд1> +  <операнд2>  =>  <операнд-результат>

1 - "-" (вычитание - целое) :       <операнд1> -  <операнд2>  =>  <операнд-результат>

2 - "*" (умножение - целое):        <операнд1> *  <операнд2>  =>  <операнд-результат>

3 - "/" (деление - целое):        <операнд1> /  <операнд2>  =>  <операнд-результат>

4 - "%"(остаток от деления - целое):        <операнд1> %  <операнд2>  =>  <операнд-результат>

5 - Concatination (конкантенация строк): <операнд1> “+”  <операнд2>  =>  <операнд-результат>

6 - Float "/"(деление - плавающее):        <операнд1> /  <операнд2>  =>  <операнд-результат>

7 - Random  (получение случайного числа в границах [<операнд1> ,  <операнд2>] - целое)

8 – Создать троку символов длины операнд2, состоящую из символа с кодом операнд1

9 – Определить длину строки, находящуюся в операнд1

10 –сравнить на равенство две строки (первая - операнд1, вторая - операнд2), результат рамен 1 - в случае равенства строк и 0 – в случае не равенства.

2.10. %Print – вывести в выводной поток текущее  значение переменной.

Вывод переменной в поток окна данных.

Формат оператора:

%Print <переменная>

2.11. %Ret1,…, %RetN – получить результат выполнения последней операции на фискальном регистраторе.

Используя эти псевдопеременные можно получить результат выполнения последней операции на регистраторе и использовать значение этих псевдопеременных для присвоения другим определенным переменным.

Использование этих переменных допускается только в операторах %Print и %Set.

2.12. %EnableSecond – разрешение работы со вторым регистратором

Используя данный оператор, разрешается работа (и сравнение) со вторым, ранее подключенным регистратором. Оператор можно использовать многократно в скрипте.

Формат оператора:

%EnableSecond

2.13. %DisableSecond – запрещение работы со вторым регистратором

Используя данный оператор, запрещается работа (и сравнение) со вторым, ранее подключенным регистратором.

Формат оператора:

% DisableSecond

3. Примеры использования элементов расширенного скрипта

3.1. Вычисление золотого сечения

Файл dataFib.txt:

%DeclareBeg  $$

%New A1

%New A2

%New Tmp

%New Tmp1

%New C

%DeclareEnd

%Set $$A1="1"

%Set $$A2="1"

%Set $$Tmp1="0"

%Set $$C="1"

%Print $$Tmp1

%While ($$C <= 40)

;A1=A2

;A2=A1+A2

%Set $$Tmp=$$A2

%Oper($$A2, $$A1, 0, $$A2)

%Set $$A1=$$Tmp

;Tmp1=A1/A2

%Oper($$A1, $$A2, 6, $$Tmp1)

;C=C+1

%Oper($$C, 1, 0, $$C)

%Print $$Tmp1

%EndWhile

Результат выполнения:

3.2. Получение случайных цен от 0.00 грн до 999.99 грн.

Файл datarnd.txt:

%DeclareBeg  $$

%New Anc1

%New C

%New sss

%New sss1

%DeclareEnd

%Set $$C="1"

%Print $$Anc1

%While ($$C <= 15)

%Oper(0, 99, 7, $$sss1)

%If  ($$sss1 < 10)

%Then

%Oper("0", $$sss1, 5, $$sss1)

%Else

%EndIf

%Oper(0, 1000, 7, $$sss)

%Oper($$sss, ".", 5, $$Anc1)

%Oper($$Anc1, $$sss1, 5, $$Anc1)

%Print $$Anc1

;C=C+1

%Oper($$C, 1, 0, $$C)

%EndWhile

Результат выполнения:

3.3. Генерация случайного количества нефискальных чеков с различным случайным количеством комментариев в каждом из них.

Файл datarec.txt (для регистратора Datecs FP3530T):

%DeclareBeg  $$

%New C

%New D

%New sss

%New sss1

%New sss2

%New NumRec

%New NumPos

%DeclareEnd

%Set $$NumRec="Количество чеков:"

%Set $$NumPos="Количество позиций в чеке:"

%Set $$D="1"

%Oper(1, 10, 7, $$sss2)

%Print $$NumRec

%Print $$sss2

%While ($$D <= $$sss2)

%Set $$C="1"

%Oper(1, 10, 7, $$sss1)

%Print $$NumPos

%Print $$sss1

;Открыть нефискальный чек

%RunCommand(38)

%While ($$C <= $$sss1)

%Set $$sss="Комментарий"

%Oper($$sss, $$C, 5, $$sss)

;Печать комментария

%RunCommand(42,$$sss)

;C=C+1

%Oper($$C, 1, 0, $$C)

%EndWhile

;Закрыть нефискальный чек

%RunCommand(39)

;D=D+1

%Oper($$D, 1, 0, $$D)

%EndWhile

Файл datarec.txt (для регистраторов Datecs FP-3141T/FP-T260/CMP-10):

%DeclareBeg  $$

%New C

%New D

%New sss

%New sss1

%New sss2

%New NumRec

%New NumPos

%DeclareEnd

%Set $$NumRec="Количество чеков:"

%Set $$NumPos="Количество позиций в чеке:"

%Set $$D="1"

%Oper(1, 10, 7, $$sss2)

%Print $$NumRec

%Print $$sss2

%While ($$D <= $$sss2)

%Set $$C="1"

%Oper(1, 10, 7, $$sss1)

%Print $$NumPos

%Print $$sss1

;Открыть нефискальный чек (3141, 260, cmp-10)

%RunCommand(96,"000000")

%While ($$C <= $$sss1)

%Set $$sss="Комментарий"

%Oper($$sss, $$C, 5, $$sss)

;Печать комментария (3141, 260, cmp-10)

%RunCommand(97,"000000",$$sss)

;C=C+1

%Oper($$C, 1, 0, $$C)

%EndWhile

;Закрыть нефискальный чек (3141, 260, cmp-10)

%RunCommand(101,"000000","0")

;D=D+1

%Oper($$D, 1, 0, $$D)

%EndWhile

Результат примера выполнения:

Поскольку при выполнении используется датчик случайных чисел, то при различных запусках скрипта могут возникать различные результаты выполнения. На примере, приведенном ниже, было создано 5 чеков (генерация случайного числа от 1 до 10). И для каждого чека, как видно из картинки случайно генерировалось случайное количество строк комментариев. Например,  для пяти комментариев чек выглядел как:

Комментарий1

Комментарий2

Комментарий3

Комментарий4

Комментарий5

3.4. Генерация случайного количества фискальных чеков с различным случайным количеством продаж в каждом из них (со случайной ценой и количеством единиц продажи).

Файл dataFiscRec.txt (для регистратора Datecs FP3530T):

%DeclareBeg  $$

%New Cena

%New Kolvo

%New sssX

%New sss6

%New sss5

%New sss4

%New sss3

%New sss2

%New sss1

%New sss

%New RetCmd

%New C

%New D

%New NumCheks

%New dln

%New Res

%New Grn

%New Kop

%New Summa

%New CommentChek

%New CommentKolPoz

%New CommentSumma

%DeclareEnd

%Set $$CommentChek="Номер фискального чека:"

%Set $$CommentKolPoz="Количество позиций в чеке::"

%Set $$CommentSumma="Сумма по чеку:"

%Set $$D="1"

%Oper(1, 10, 7, $$NumCheks)

;количество чеков от 1 до 10

%While ($$D <= $$NumCheks)

%Print $$CommentChek

%Print $$D

%Set $$C="1"

;Открыть чек

%RunCommand(48,"1","0000","1","I")

;Количество продаж в чеке -  $$sss2

%Oper(1, 10, 7, $$sss2)

%Print $$CommentKolPoz

%Print $$sss2

%While ($$C <= $$sss2)

;номер артикула -  $$sss3

%Oper(1, 10000, 7, $$sss3)

%Oper("R", $$sss3, 5, $$sss4)

;Цена для программирования нового артикула

%Oper(0, 99, 7, $$sss1)

%If  ($$sss1 < 10)

%Then

%Oper("0", $$sss1, 5, $$sss1)

%Else

%EndIf

%Oper(0, 500, 7, $$sss)

%Oper($$sss, ".", 5, $$Cena)

%Oper($$Cena, $$sss1, 5, $$Cena)

;Количество для продажи артикула

%Oper(0, 999, 7, $$sss1)

%Oper($$sss1,"",9,$$dln)

%If  ($$dln == 1)

%Then

%Oper("00", $$sss1, 5, $$sss1)

%Else

%EndIf

%If  ($$dln == 2)

%Then

%Oper("0", $$sss1, 5, $$sss1)

%Else

%EndIf

%Oper(0, 10, 7, $$sss)

%Oper($$sss, ".", 5, $$Kolvo)

%Oper($$Kolvo, $$sss1, 5, $$Kolvo)

%RunCommand(107,$$sss4)

%Set $$RetCmd=%Ret0

%Oper($$RetCmd,"F",10,$$Res)

%If  ($$Res == 1)

%Then

%Oper("PÀ", $$sss3, 5, $$sss5)

;Программирование артикула (команда 107)

%Oper("Òîâàð", $$sss3, 5, $$sss6)

%RunCommand(107,$$sss5,"1",$$Cena,"0000",$$sss6)

%Else

%EndIf

%Oper($$sss3, "*", 5, $$sss3)

%Oper($$sss3, $$Kolvo, 5, $$sss3)

%RunCommand(52,$$sss3)

;C=C+1

%Oper($$C, 1, 0, $$C)

%EndWhile

%RunCommand(76)

%Set $$RetCmd=%Ret2

%Oper($$RetCmd,100,3,$$Grn)

%Oper($$RetCmd,100,4,$$Kop)

%If  ($$Kop < 10)

%Then

%Oper("0", $$Kop, 5, $$Kop)

%Else

%EndIf

%Oper($$Grn,".",5,$$Summa)

%Oper($$Summa,$$Kop,5,$$Summa)

%Oper("P",$$Summa,5,$$Summa)

%Print $$CommentSumma

%Print $$Summa

;генерация строки из одного символа табуляции

%Oper(9,1,8,$$sssX)

%Oper($$sssX,$$Summa,5,$$Summa)

;Оплата

%RunCommand(53,$$Summa)

;Закрыть чек

%RunCommand(56)

;D=D+1

%Oper($$D, 1, 0, $$D)

%EndWhile

Файл dataFiscRec.txt  (для регистраторов Datecs FP-3141T/FP-T260/CMP-10):

%DeclareBeg  $$

%New Cena

%New Kolvo

%New sss6

%New sss5

%New sss3

%New sss2

%New sss1

%New sss

%New RetCmd

%New C

%New D

%New NumCheks

%New dln

%New Res

%New CommentChek

%New CommentKolPoz

%New CommentSumma

%DeclareEnd

%Set $$CommentChek="Номер фискального чека:"

%Set $$CommentKolPoz="Количество позиций в чеке::"

%Set $$CommentSumma="Сумма по чеку:"

%Set $$D="1"

%Oper(1, 10, 7, $$NumCheks)

;количество чеков от 1 до 10

%While ($$D <= $$NumCheks)

%Print $$CommentChek

%Print $$D

%Set $$C="1"

;Открыть чек

%RunCommand(99,"000000","1","1","0")

;Количество продаж в чеке -  $$sss2

%Oper(1, 10, 7, $$sss2)

%Print $$CommentKolPoz

%Print $$sss2

%While ($$C <= $$sss2)

;номер артикула -  $$sss3

%Oper(1, 10000, 7, $$sss3)

;Цена для программирования нового артикула

%Oper(0, 99, 7, $$sss1)

%If  ($$sss1 < 10)

%Then

%Oper("0", $$sss1, 5, $$sss1)

%Else

%EndIf

%Oper(0, 500, 7, $$sss)

%Oper($$sss, ".", 5, $$Cena)

%Oper($$Cena, $$sss1, 5, $$Cena)

;Количество для продажи артикула

%Oper(0, 999, 7, $$sss1)

%Oper($$sss1,"",9,$$dln)

%If  ($$dln == 1)

%Then

%Oper("00", $$sss1, 5, $$sss1)

%Else

%EndIf

%If  ($$dln == 2)

%Then

%Oper("0", $$sss1, 5, $$sss1)

%Else

%EndIf

%Oper(0, 10, 7, $$sss)

%Oper($$sss, ".", 5, $$Kolvo)

%Oper($$Kolvo, $$sss1, 5, $$Kolvo)

%RunCommand(37,"000000",$$sss3)

%Set $$RetCmd=%Ret0

%Oper($$RetCmd,"FFFFFF",10,$$Res)

%If  ($$Res == 1)

%Then

%Set $$sss5=$$sss3

%Oper("Товар", $$sss3, 5, $$sss6)

%RunCommand(36,"000000",$$sss3,$$sss6,"1","1","01","")

%Else

%EndIf

%RunCommand(100,"000000",$$sss5,$$Kolvo,$$Cena)

;C=C+1

%Oper($$C, 1, 0, $$C)

%EndWhile

%RunCommand(225,"000000",3,1)

%Set $$RetCmd=%Ret0

%Print $$CommentSumma

%Print $$RetCmd

;Печать итога

%RunCommand(109,"000000","1")

;Оплатить

%RunCommand(103,"000000","0",$$RetCmd)

;Закрыть чек

%RunCommand(101,"000000","0")

;D=D+1

%Oper($$D, 1, 0, $$D)

%EndWhile

Результат примера выполнения:

И в данном примере выполнении используется датчик случайных чисел. При различных запусках скрипта могут возникать различные результаты выполнения. На примере, приведенном ниже, было создано 5 чеков (генерация случайного числа от 1 до 10). Для каждого чека определяется количество продаж случайным образом. Кроме того, цена и количество товара также определяется случайным образом. В выходной поток выводится номер чека, количество продаж в чеке и сумма по чеку.

Приложение 1. Программа Certify.exe для FP3530T ver 3.00.

Запуск программы:

Для работы со скриптами выбираем меню Команды и скрипты:

Кнопка Открыть файл используется для поиска и открытия файла со скриптом.

После того как файл открыт можно запустить его на выполнение, используя кнопку Выполнить.

Приложение 2. Программа FPWinX.exe ver. 4.00 для FP3530T для регистраторов Datecs FP-3141T/FP-T260/CMP-10.

Запуск программы:

Для работы со скриптами выбираем меню Команды и подменю Запуск скрипта:

Кнопка Открыть файл используется для поиска и открытия файла со скриптом.

После того как файл открыт можно запустить его на выполнение, используя кнопку Выполнить.

Приложение 3. Сравнение выходных параметров для двух подключенных к программе регистраторов.

Для регистраторов, поддерживающих протокол фискального регистратора Datecs FP3530T, существует возможность подключения двух однотипных регистраторов. Эта возможность обеспечивает повторение выполнения одной и той же команды на обоих регистраторах и помещения результирующих не совпавших параметров в отдельное окно (в формате RTF). Содержимое это окна можно сохранить в формате RTF на диск, либо передать в другие программы (Microsoft Word) через буфер обмена Windows.

Подключение второго регистратора.

Первый регистратор подключается в главном окне программы.

В результате

Далее выбираем меню Команды и скрипты, открывается форма:

Теперь, нажимая кнопку Ещё один регистратор открываем окно подключения второго регистратора:

Выбрав параметры регистратора (которые также как и параметры первого регистратора сохраняются между вызовами программы) и нажатия кнопки Подключить переходим к форме Сравнительная информация регистраторов:

В ней расположена предварительная информация о подключенных регистраторах, а при дальнейшей работе будет помещаться информация о различиях выполнения команд на этих регистраторах. Информация о несовпадениях помещается красным шрифтом.

Всё что оказалось в окне данной формы может быть сохранено в файле формата RTF – кнопка Сохранить в формате RTF. Помимо этого, можно скопировать всю информацию окна (кнопка Выделить всё) или частично (выделить информацию для копирования в буфер Windows с помощью правой кнопки мышки). Выделенную таким образом информацию можно скопировать в буфер нажатием кнопки Скопировать в буфер Windows.

После нажатия кнопки Закрыть вновь возвращаемся к  форме Подключение второго регистратора:

И нажав кнопку Продолжить возвращаемся к форме Команды и скрипты:

Выполнение одиночной команды

При выполнении одиночной команды:

Заполнить поля для одиночного выполнения команды (код команды в шестнадцатеричном формате)

В этом случае, команда будет выполнена на обоих регистраторах, и  если были получены разные результаты, то информация об этом будет помещена в окно сравнения (открыть форму с этим окном можно нажав кнопку Окно сравнения).

Например, выполним команду Z-отчета (код команды – 45, данные – 0000,0) и посмотрим результат в Окне сравнения.

Данный результат не говорит об ошибке, а просто указывает на то, что на регистраторах было сделано разное количество дневных отчетов (нумерация считается с нулевого параметра). В случае, если количество возвращаемых параметров в регистраторах не совпадает, то возвращается информация только о количестве параметров для каждого регистратора.

Выполнение скрипта

Для выполнения скрипта сначала открывается файл со скриптом – кнопка Открыть файл, а потом выполняется запуск скрипта – кнопка Выполнить:

Управление выводом на второй регистратор выполняется командами расширения скрипта %EnableSecond и %DisableSecond.

Например, использование скрипта:

%EnableSecond

450000,2

%DisableSecond

450000,0

приведёт к тому, что на обоих регистраторах будут распечатаны X-отчеты (команда - 450000,2), а Z-отчет (команда - 450000,0) будет распечатан только на первом регистраторе и сравнение выполняться не будет.

Приложение 4. Базовые языки скриптов

Базовый язык скриптов для регистратора Datecs FP3530T

Каждая строка скрипта представляет собой команду протокола регистратора Datecs FP3530T. Первые два байта  - это шестнадцатеричный код команды, далее идут параметры разделённые запятыми.

Пример:

450000,2

45 – шестнадцатеричный код команды дневного отчета 45h(69)

0000 – первый параметр (пароль)

2 – второй параметр (указывает, что надо делать X-отчет).

Базовый язык скриптов для регистраторов Datecs FP-3141T/FP-T260/CMP-10

Отличие от языка скриптов для Datecs FP3530T в том, что используется другая система команд, хотя под шестнадцатеричный код команды используются тоже два символа.

Кроме того, первый параметр любой команды это шестиразрядный цифровой пароль (обычно - 000000). И кроме того, параметры команды отделяются точкой с запятой (;).

Пример:

88000000;5;1;

88 - шестнадцатеричный код команды Установить служебный счетчик

000000 - пароль

5 – номер счетчика

1 – значение счетчика